|  | BELVENIA-Allzweck-Duftreiniger Konzentrat GISCODE: GU80 |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Achtung

| Lösemittelhaltige, reizende Unterhaltsreiniger sind wasserlösliche Flüssigkeiten, die je nach Verschmutzungsgrad in unterschiedlicher Konzentration eingesetzt werden. Die Produkte können neben Tensiden auch bis zu 30% Lösemittel (z.B. Alkohole, Glykole, Glykolether) und in geringen Mengen Alkalien (z.B. Ammoniak Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit dem unverdünnten Produkt, z.B. Umfüllen, Verdünnen. |  |
| --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Nicht mit heißem Wasser anwenden! Nicht mit anderen Produkten oder Chemikalien mischen! Augen- und Hautkontakt mit Konzentrat vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten. Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Bei Spritzgefahr: Gestellbrille! Handschutz: Handschuhe aus Polychloropren, Nitrilkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Nach Verschütten mit Wischlappen aufnehmen und anschließend auswaschen. Produkt ist brennbar, geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wasser im Sprühstrahl! Berst- und Explosionsgefahr bei Erhitzung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Zuständiger Arzt / Ärztin: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt / Ärztin verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt / -ärztin aufsuchen! Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Gabe von medizinischem Kohlepulver. Ersthelfer/-in: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen. Zur Entsorgung sammeln in: |  |
| --- | --- |