|  | BELVENIA-Universalseife flüssig GISCODE: GU73 |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

| Lösemittelfreie, "hautreizende + augenätzende" Unterhaltsreiniger sind wasserlösliche Flüssigkeiten mit unterschiedlichem Geruch, die je nach Verschmutzungsgrad in unterschiedlicher Konzentration eingesetzt werden. Die Produkte können neben Tensiden auch Lösevermittler, Gerüststoffe, Pflegekomponenten, Duft- und Farbstoffe sowie geringe Mengen Alkalien (z.B. Ammoniak) enthalten. Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit dem unverdünnten Produkt, z.B. Umfüllen, Verdünnen. |  |
| --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Augenschäden möglich. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Stark verunreinigte Kleidung wechseln! Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten. Augenschutz: Gestellbrille! Handschutz: Handschuhe aus Polychloropren, Nitrilkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Nach Verschütten mit Wischlappen aufnehmen und anschließend auswaschen. Reste mit Wasser wegspülen! Produkt ist nicht brennbar. Zuständiger Arzt / Ärztin: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt / Ärztin verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt / -ärztin aufsuchen! Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser reinigen. Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Ersthelfer/-in: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen. Zur Entsorgung sammeln in: |  |
| --- | --- |