	Betriebsanweisung Nr.
	
	Betrieb:

	Gemäß §14 Gefahrstoffverordnung
	

	Baustelle / Tätigkeit:
	Druckdatum: 24.02.2023



	[image: image1.png]


 
	BELVENIA-Allzweckreiniger mit Alkohol 

 GISCODE: GU70

	


Signalwort: Achtung 
	Lösemittelfreie, reizende Unterhaltsreiniger sind wasserlösliche Flüssigkeiten mit unterschiedlichem Geruch, die je nach Verschmutzungsgrad in unterschiedlicher Konzentration eingesetzt werden. Die Produkte können neben Tensiden auch Lösevermittler, Gerüststoffe, Pflegekomponenten, Duft- und Farbstoffe sowie geringe Mengen Alkalien (z.B. Ammoniak) enthalten. Die fol​gen​den In​forma​tionen be​zie​hen sich vor allem auf den Um​gang mit dem un​ver​dünn​ten Pro​dukt, z.B. Um​fül​len, Ver​dünnen. 
	


Gefahren für Mensch und Umwelt 

	Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! 
	


Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

	Beim Ab- und Um​fül​len Ver​sprit​zen ver​mei​den! Ge​fäße nicht offen ste​hen las​sen! Nach Ar​beits​en​de und vor je​der Pau​se Hände gründ​lich rei​ni​gen! Haut​pfle​ge​mit​tel ver​wen​den! Stark ver​un​rei​nig​te Klei​dung wech​seln! Do​sie​rung und An​wendungs​hin​weise sorg​fäl​tig be​ach​ten. 
Augenschutz:  Bei Spritz​ge​fahr: Gestell​brille! 
Handschutz:  Handschuhe aus Polychloropren, Nitrilkautschuk. Beim Tragen von Schutz​hand​schuhen sind Baum​woll​unter​zieh​hand​schuhe empfehlenswert. 
Hautschutz:  Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden 
	[image: image2.png]



[image: image3.png]






Verhalten im Gefahrenfall 

	Nach Verschütten mit Wisch​lappen auf​nehmen und anschließend auswaschen. Pro​dukt ist nicht brenn​bar. 
Zuständiger Arzt / Ärztin:  
Unfalltelefon:  
	


Erste Hilfe 

	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt / Ärztin verständigen. 
Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließen​dem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augen​spül​lösung nehmen. Immer Augen​arzt / -ärztin auf​suchen! 
Nach Hautkontakt: Mit viel Was​ser rei​ni​gen. 
Nach Verschlucken: Kein Er​brechen her​bei​führen. In klei​nen Schlucken viel Was​ser trin​ken las​sen. 
Ersthelfer/-in:  
	[image: image4.png]






Sachgerechte Entsorgung 

	Nicht in Regen​wasser​kanali​sation gelangen lassen. Zur Ent​sor​gung sam​meln in:  
	



