|  | BELVENIA-Universalreiniger Konzentrat GISCODE: GG40 |  |
| --- | --- | --- |

Signalwort: Gefahr

| Lösemittelfreie, reizende Grundreiniger sind alkalische Flüssigkeiten, die je nach Verschmutzungsgrad entweder konzentriert oder in unterschiedlicher Verdünnung mit Wasser verwendet werden. Diese Reinigungsmittel können folgende Inhaltstoffe haben: Alkalien (Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniak, Triethanolamin, Natrium- oder Kaliumsilikate), Tenside sowie geringe Mengen an Lösevermittlern, Gerüst-, Farb- und Duftstoffen. Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit dem unverdünnten Produkt, z.B. Umfüllen, Verdünnen. |  |
| --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Reizt die Atemwege, Augen, Haut. Augenschäden möglich. Reagiert mit Säuren unter Wärmeentwicklung, Spritzgefahr! Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Verschlüsse vorsichtig öffnen! Gefäße nicht offen stehen lassen! Nicht mit anderen Produkten oder Chemikalien mischen! Nicht mit heißem Wasser anwenden! Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! Verspritzen vermeiden! Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Verunreinigte Kleidung wechseln! Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten. Beschäftigungsbeschränkungen beachten! Augenschutz: Gestellbrille! Bei Spritzgefahr: Korbbrille! Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk, Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert. Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Beim Verdünnen oder Abfüllen: Kunststoffschürze! |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Mit saugfähigem Material (z.B. Universalbinder, Wischlappen ) aufnehmen und entsorgen! Produkt ist nicht brennbar. Bei Erhitzung entstehen gefährliche Dämpfe! Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser und Seife reinigen. Keine Verdünnungs-/Lösemittel! Nach Einatmen: Frischluft! Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. In kleinen Schlucken viel Wasser trinken lassen. Keine Hausmittel. Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen. Zur Entsorgung sammeln in: |  |
| --- | --- |